SOM

FOH: Console, deve ter um minimo de 40 canais cada um com controle de ganho, filtro de passa alta, pad, phantom power, quatro equalizadores totalmente paramétricos, no mínimo 6 auxiliares pre fader (no caso do monitor ser mixado a partir do console de PA) e quatro pós fader.

Equalizador grafico em todas as saidas. L, R, Cluster, Delay, caso seja necessário) e para os monitores.

O sistema deve ser capaz de produzir 120 dB SPL (20HZ a 18KHz ± 6 dB) na mesa do PA que deverá estar situada no meio da plateia.

O sistema deve ser construido de forma a cobrir toda a area de plateia de maneira uniforme sem ruidos ou distorções.

Quatro multiefeitos de qualidade sendo um deles delay com tap.

Consoles digitais são bem vindos

Monitor: Console, deve ter um minimo de 40 canais cada um com controle de ganho, filtro de passa alta, pad, phantom power, quatro equalizadores totalmente paramétricos, no mínimo 6 auxiliares pre fader.

Serão ao todo seis vias, sendo 5 de fones (fornecidos pelo artista) e quatro monitores de chão de exelente qualidade, todos do mesmo modelo.

Técnico apto a operar o sistema de monitor.

Mixagens

1 Marco André

2 Sax

3 Baixo

4 Perc Paturi

5 Bateria

6 Perc Nazaco

Back Line

01 bateria completa com seis estantes de prato.

01 Amplificador de Baixo com 4x 10”  1x15’ Ampeg, Heartk ou GK

INPUTS

| CANAL | INSTRUMENTO | INSERT | MICROFONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BB | COMP | D112 |
| 2 | CX |  | Sm 57 |
| 3 | CT |  | AKG 460 |
| 4 | TOM |  | Sm 57 |
| 5 | MATRACA |  | AKG 460 |
| 6 | TAMBOR |  | Sm 57 |
| 7 | OH |  | AKG 460 |
| 8 | OH |  | AKG 460 |
| 9 | PANDEIRAO | COMP | Sm 58 |
| 10 | MARAMBIRE | COMP | Sm 57 |
| 11 | DJAMBE |  | Sm 57 |
| 12 | TAMBORIM |  | Sm 57 |
| 13 | PANDEIRO |  | Sm 57 |
| 14 | OH |  | AKG 460 |
| 15 | CX MARABAIXO | COMP | Sm 57 |
| 16 | CURIMBO |  | Sm 57 |
| 17 | BONGO |  | Sm 57 |
| 18 | OH |  | AKG 460 |
| 19 |  |  |  |
| 20 | BAIXO | COMP | DI |
| 21 | DIGI 1 |  | DI |
| 22 | DIGI 2 |  | DI |
| 23 | DIGI 3 |  | DI |
| 24 | DIGI 4 |  | DI |
| 25 | DIGI 5 |  | DI |
| 26 | DIGI 6 |  | DI |
| 27 | DIGI 7 |  | DI |
| 28 | DIGI 8 |  | DI |
| 29 | SAX |  | Sm 58 |
| 30 | FLAUTA |  | Sm 58 |
| 31 | VIOLAO |  | DI |
| 32 | BANJO | COMP | DI |
| 33 | KAOSS PAD L |  | DI |
| 34 | KAOSS PAD R |  | DI |
| 35 | BACKING V 1 |  | Sm 58 |
| 36 | BACKING V 2 |  | Sm 58 |
| 37 | MARCO | COMP | Sm 58 |
| 38 | STBY |  | Sm 58 |
| 39 |  |  |  |

MAC

DIGI

BATERIA

#5

BX

AMPLI

127 V

127 V

SAX

#2

PERC

PATURI

# 4

PERC

NAZACO

#6

BAIXO

#3

#1

#1

#1

#1

MAPA DE PALCO

MARCO ANDRÉ